Documentation Réseau de l’entreprise NetCorp dans le cadre du projet E6 BTS SIO SISR

Adrien Demange Hecten

Connexion avec Putty sur le Switch Cisco Catalyst 1000 Series de la baie de droite :

Création du VLAN 61 sur le port GigabitEthernet1/0/16 :

switchport mode access

Vlan_61_IT_Adrien

Le serveur Proxmox est ensuite connecté sur ce port GigabitEthernet1/0/16.

Configuration du routeur Routeur-Baie2 :

192.168.61.1 Passerelle VLAN 61

IP Du Serveur Proxmox : 192.168.61.2/24

IP SRV-AD : 192.168.61.10

IP SRV-FICHIERS : 192.168.61.20

IP DEBIAN-GLPI : 192.168.61.30

TFPT : Logiciel pour copier la config Cisco sur le poste

Wr pour enregistrer la configuration

Copy startup-config tftp

ACLs sur le routeur

- Autoriser pour la connexion Internet et DENY les autres sous-adresses pour ne pas autoriser la communication

Supprimer VLAN 61 : no vlan 61

Do show run -> Voir la config

Copy running-config tftp:

Sauvegarde Config Routeur avant les modif :

Ensuite creation des VLANs:

221 – 2031 – 2061:

221 : 192.168.221.0 /24

222:192.168.231.0 /24

223 : 192.168.261.0 /24

Config NAT sur interface vers routeur Baie 1 :

conf t

interface GigabitEthernet0/0/2

ip nat outside

interface Gi0/0/3.223

ip nat inside

ip nat inside source list ACL_IT_ADRIEN interface GigabitEthernet0/0/2 overload

end

write memory

Configuration du DHCP :

Nat inside sur les interfaces des VLANS

Ports 15/16/17/18 :

Ports 15 & 16 : VLAN IT 223

Port 17 : VLAN RH 221

Port 18 : VLAN DIRECTION 222

DNS sur SRV-AD, DHCP sur Routeur Cisco (voir pour mettre sur SRV-AD)

Installation DEBIAN-VPN :

Root -> qj52ro59&*

Adrien Demange -> adrien

Tailscale

curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh

tailscale up

echo 'net.ipv4.ip_forward = 1' | sudo tee -a /etc/sysctl.d/99-tailscale.conf

echo 'net.ipv6.conf.all.forwarding = 1' | sudo tee -a /etc/sysctl.d/99-tailscale.conf

sudo sysctl -p /etc/sysctl.d/99-tailscale.conf

sudo tailscale set --advertise-routes=192.168.223.0/24